## VONU2150 - Ресивер

Модуль оптического ресивера VONU2150 изготовлен в виде модуля одномодального опто-волоконного вывода компактного размера, с широкой пропускной способностью, низким уровнем шума, функциями автоматического и ручной регулировки а так же сопротивлением, обозначенным широкополосным фотодиодом.  Девайс поддерживает широкую пропускную способность сети, которая позволяет передавать до 11 КАТВ аналоговых сигналов и до 80 цифровых сигналов в диапазоне 70~770МГц а так же 36 спутниковых (CS-If, BS-If) аналоговых сигналов в диапазоне 950~2150МГц, либо различные комбинации аналоговых и цифровых каналов, включая HDTV ретранслирующую систему. Модули VONU2150 так же предоставляют возможность функции автоматической и ручной регулировки для поддержания стабильного РЧ электрического выхода в диапазоне +/-2dB в рамках -2~-8dBm оптической входной мощности. Модули так же могут быть использованы как в 1310nm так и в 1550nm вариантах оптических сетей.

### Характеристики

- Широкий частотный диапазон от 70 до 2150МГц

- Компактный размер VONU, обеспечивающий простой дизайн

- Встроенная автоматическая/ ручная регулировка в рамках -2~-8dBm оптической входной мощности

- Отличные характеристики РЧ и искажения

- Прочная модель компактного размера

### Применение

- КАТВ гибридные сети прямого канала

- FTTx оптические узлы

- Системы PON/QAM